SG90 360 度舵机（连续旋转版）控制原理

SG90 360 度舵机是连续旋转版舵机（区别于 180 度角度舵机），核心特性是无固定角度定位、仅支持正反转方向控制和旋转速度调节，且速度与方向均由 PWM（脉冲宽度调制）信号的占空比唯一决定，这是其核心控制原理。

一、SG90 360 度舵机核心控制原理

1. 基础驱动要求

SG90 360 度舵机的驱动信号为50Hz 的标准 PWM 波（即 PWM 周期固定为 20ms），这是舵机的通用驱动时序要求，所有控制均基于此周期实现。

2. 占空比与 “方向 + 速度” 的对应关系

PWM 占空比直接决定舵机的旋转状态，核心对应规则（实测通用值，微小偏差可微调）：

| PWM 占空比 | 舵机状态 | 速度说明 |
| --- | --- | --- |
| 5%（1ms 高电平，20ms 周期） | 停止旋转 | 完全静止，无正反转 |
| <5%（高电平 < 1ms） | 正转 | 占空比越接近 0%，正转速度越快 |
| >5%（高电平 > 1ms） | 反转 | 占空比越接近 10%，反转速度越快 |

关键注意：

- 占空比严格围绕 5%（1ms） 变化，这是速度和方向的 “零点”；

- 占空比与速度呈线性关系（5% 为中点，偏离越大速度越快）；

- 实际使用中因舵机个体差异，可微调 ±0.2% 占空比（如 4.8%~5.2% 为停止区间）。

3. 硬件驱动逻辑

SG90 360 度舵机为 3 线制，接线定义（共地是核心，避免烧机）：

- 红色：VCC（供电，推荐 5V，3.3V 驱动力矩不足，易导致舵机卡滞）；

- 棕色 / 黑色：GND（地线，必须与 STM32 开发板共地）；

- 橙色 / 黄色：信号端（PWM 输入，接 STM32 的 TIM 定时器 PWM 输出引脚）。

4. 核心控制逻辑总结

通过 STM32 的定时器生成50Hz、占空比可调的 PWM 信号，输入到舵机信号端：

- 调整占空比偏离 5% 的方向 → 控制舵机正 / 反转方向；

- 调整占空比偏离 5% 的幅度 → 控制舵机旋转速度（偏离越大，速度越快）。

二、STM32F103C8T6 硬件选型与接线

1. 定时器与引脚选择

STM32F103C8T6 的通用定时器 TIM2~TIM4支持 PWM 输出（PWM 通道 1~4），推荐选择TIM3_CH1（PA6 引脚）（无复用冲突，配置简单），也可根据硬件布局替换为其他 PWM 引脚（如 TIM2_CH1-PA0、TIM4_CH1-PB6）。

2. 硬件接线（核心：共地、5V 供电）

| SG90 360 度舵机 | STM32F103C8T6 | 补充说明 |
| --- | --- | --- |
| 红色（VCC） | 5V 引脚 | 必须 5V，3.3V 力矩不足 |
| 棕色 / 黑色（GND） | GND 引脚 | 严格共地，否则 PWM 信号无效 |
| 橙色 / 黄色（信号） | PA6（TIM3_CH1） | PWM 输入端，接定时器 PWM 引脚 |